# 长春新区农村生活污水治理

专项规划

（2021-2035年）

（2024年修编）

二〇二四年十月

目  录

第一章	总则	1

1.1.规划背景	1

1.2 指导思想	1

1.3 编制依据	1

1.3.1 法律法规	1

1.3.2 规范标准	2

1.3.3 相关政策文件	3

1.3.4 规划报告	5

1.4 编制原则	6

1.5《规划》范围	8

1.6《规划》期限	9

1.7《规划》目标	9

1.7.1 近期目标	9

1.7.2 远期目标	9

1.7.3 重点内容	10

第二章	区域概况	11

2.1 自然气候条件	11

2.1.1 地形地貌	11

2.1.2 气候条件	11

2.1.3 河流水系	12

2.2 社会经济状况	12

2.2.1 地理位置	12

2.2.2 行政区划	13

2.3 生态环境保护现状	16

2.4 水环境质量现状	16

第三章  污染源分析	18

3.1 用水及排水体制	18

3.1.1 用水方式及结构	18

3.1.2 排水情况	18

3.1.3 农村改厕普及情况	19

3.1.4 农村生活污水处理设施建设	20

3.1.5 现状存在问题	21

3.2 污染负荷量预测	21

3.2.1 新区农村人口预测分析	21

3.2.2 农村生活污水现状分析	24

3.2.3 新区农村生活用水定额	25

3.2.4 新区农村生活用水量预测	25

3.2.5 污水排放系数	27

3.2.6 污水量预测	27

3.2.7 污水水质状况及主要污染物负荷量	27

第四章  污水处理设施建设	29

4.1 治理方式选择	29

4.1.1 治理方式的原则	29

4.1.2 处理方式	30

4.1.3 污水处理模式的确定	32

4.2 设施布局选址	34

4.3 总平面布设	34

4.4 污水收集系统建设	34

4.4.1 污水处理收集原则	34

4.4.2 新区内农村污水收集系统的选择	35

4.5 污水处理技术工艺选择	35

4.5.1 工艺选择原则	35

4.5.2 分户污水处理设施工艺选择	37

4.5.3 农村生活污水处理设施建设阶段划分原则	37

4.6 设施出水排放要求	39

4.6.1 污染物排放控制要求	39

4.6.2 尾水利用要求	40

4.7 固体废物处理处置	40

4.7.1 处置方法	41

4.7.2 本规划推荐的污泥处理处置方式	42

4.7.3 其它固体废物的处理处置方式	43

4.8 验收移交	43

4.8.1 农村污水治理设施的验收	43

4.8.2 运维移交	44

第五章 设施运行管理	45

5.1 运维管理	45

5.1.1 建立健全管理组织架构	45

5.1.2 合理确定设施运维模式	45

5.1.3 完善建设和运维机制	46

5.1.4 制定运维管理评价与考核体系	46

5.2 环境监管	46

5.2.1 建立农村生活污水监测制度	46

5.2.2 运维管理评价结果与运维经费及考核挂钩的奖惩机制	47

第六章 工程估算与资金筹措	48

6.1 工程估算	48

6.1.1 编制依据	48

6.1.2 估算编制说明	48

6.2 资金筹措	49

6.2.1 资金总体情况	49

6.2.2 资金筹措模式	49

第七章 效益分析	51

7.1 环境效益	51

(1)污染物减排	52

(2)环境质量改善	52

7.2 经济效益	52

7.3 社会效益	52

第八章 保障措施	54

8.1 组织保障	54

8.2 资金保障	54

8.3 政策保障	55

8.4 技术保障	56

8.5 建设质量保障	57

8.6 运行管理保障	57

8.7 宣传教育保障	57

第九章	结论与建议	59

9.1 结论	59

9.1.1 规划目标	59

9.1.2 排水体制	59

9.1.3 规划建设	59

9.2 建议	60

# 第一章	总则

## 1.1.规划背景

为贯彻落实《吉林省农业农村污染治理攻坚战实施方案（2022-2025）》《长春市“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《吉林省农村生活污水治理（管控）三年行动方案（2024-2026年）》，全面推进长春新区农村生活污水治理（管控），加快补齐农村生活污水治理短板，提高农村生活污水治理（管控）水平，改善农村人居环境和生态环境，切实提升农村群众的获得感、幸福感、安全感，制定本规划。

## 1.2 指导思想

为深入贯彻习近平总书记生态文明思想，贯彻落实党的二十大关于推进城乡人居环境整治、建设宜居宜业和美丽乡村的重要战略部署，全面扎实推进农村生活污水治理，补齐农村人居环境短板，结合长春新区实际情况和发展目标，推进生态文明建设，为全面建设生态新区、建立生态宜居农村和高水平小康社会提供保障。

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 法律法规

(1)《中华人民共和国城乡规划法》（2019 年修正）；

(2)《中华人民共和国水法》（2016 年修订）；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》（2017 年修正）；

(4)《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订）；

(5)《城市规划编制办法》（建设部令第 146 号）；

(6)《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》；

(7)《国家环境保护十三五规划纲要》。

### 1.3.2 规范标准

(1)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

(2)《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；

(3)《城市排水工程规范》（GB50318-2017）；

(4)《城市水系规划规范》（GB50513-2009）；

(5)《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

(6)《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

(7)《污水综合排放标准》（GB8978-2002）；

(8)《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

(9)《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）；

(10)《农村生活污水处理和给水与污水处理工程项目建设用地标准》；

(11)《农村生活污水处理工程技术标准》(GB/T 51347-2019)；

(12)《泵站设计规范》（GB/50265-2010）；

(13)《污水自然处理工程技术规程》；

(14)《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

(15)《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

(16)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

(17)《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

(18)《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；

(19)《农村生活污水治理设施出水水质检测与结果评价导则》（试行）；

(20)《农村生活污水处理设施运维标准化评价导则》；

(21)《农村生活污水处理设施运维服务指导价》；

(22)《农村生活污水设施建设与投资指南》；

(23)《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T 36195-2018)；

(24)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)；

(25)《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)；

(26)《吉林省农村改厕和生活污水处理技术导则（试行）》（2016年6月6日）；

(27)《吉林省地表水功能区》（DB22/ 388—2004）；

(28)《吉林省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/3094-2020）。

### 1.3.3 相关政策文件

(1)《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日；

(2)《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

(3)《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》，2019 年 9 月；

(4)《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕48号）；

(5)《关于印发吉林省推进农村生活污水治理行动方案的通知》（吉环发〔2020〕3号）；

(6)《关于开展农村生活污水现状调查的通知》；

(7)《关于推进农村生活污水治理的指导意见》(中农发〔2019〕14号)；

(8)《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》(农社发〔2018〕1 号)；

(9)《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南试行)》(环办土壤函〔2019〕403号)；

(10)《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》；(环办土壤函〔2019〕826 号)

(11)《吉林省农村人居环境整治三年行动方案》；

(12)《吉林省乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；

(13)《农村饮用水水源地环境保护项目建设与投资指南》；

(14)《村镇生活污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-9）；

(15)《吉林省农村生活污水治理（管控）三年行动方案（2024-2026年）》。

### 1.3.4 规划报告

(1)《长春新区分散式饮用水水源保护范围划分技术报告》；

(2)《长春新区农村集中式饮用水水源保护区划分技术报告》；

(3)《长春新区“十三五”畜禽养殖污染防治规划》；

(4)《长春新区总体方案水资源论证报告》；

(5)《长春新区水资源综合规划》；

(6)《长春新区发展总体规划》（2016-2030）；

(7)《长春空港经济开发区西营城街道董家村村庄建设规划（2019-2035 )》；

(8)《长春空港经济开发区西营城街道古榆树村村庄建设规划（2019-2035 )》；

(9)《长春空港经济开发区西营城街道官马山村村庄建设规划（2019-2035 )》；

(10)《长春空港经济开发区西营城街道盘道岭村村庄建设规划（2019-2035 )》；

(11)《长春空港经济开发区西营城街道烧锅村村庄建设规划（2019-2035 )》；

(12)《长春空港经济开发区西营城街道石人沟村村庄建设规划（2019- 2035 )》；

- （13）《长春空港经济开发区西营城街道石头口门村村庄建设规划（2019-2035 )》；

(14)《长春空港经济开发区西营城街道万家村村庄建设规划（2019-2035 )》；

(15)《长春空港经济开发区西营城街道榆树棵村村庄建设规划（2019-2035 )》；

(16)《长春高新技术开发区刘家屯村庄规划（2019-2035 )》；

(17)《长春北湖科技开发区三胜村村庄建设规划（2018-2022 )》；

(18)《长春空港经济开发区龙嘉镇二道村村庄规划（2019 年-2035 年）》；

(19)《长春空港经济开发区龙嘉镇和平村村庄规划（2019 年-2035 年）》；

(20)《长春空港经济开发区东湖镇荆家村村庄规划（2019 年-2035 年》；

(21)《长春空港经济开发区龙嘉镇莲花村村庄规划（2019 年—2035 年）》；

(22)《长春空港经济开发区龙嘉镇临河村村庄规划（2019 年-2035 年）》；

(23)《长春空港经济开发区龙嘉镇四家子村村庄规划（2019 年—2035 年）》；

## 1.4 编制原则

### （1）科学规划，统筹安排

以总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理（管控）工作。

### （2）突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

### （3）因地制宜，分类治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理（管控）方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。

### （4）建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

### （5）经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

### （6）政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

## 1.5《规划》范围

规划范围为长春新区（长春空港经济开发区、长春北湖科技开发区、长春高新技术产业开发区）。具体见表 1.5-1。

表 1.5-1 规划涉及乡镇、行政村规划范围

| 序号 | 行政归属 |  | 行政村 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北湖科技开发区 | 奋进乡 | 一间村、南岗子村、三胜村、龙泉村 | 4 |
| 2 | 高新技术产业开发区 | 硅谷街道 | 富强村、拉洛村 | 2 |
| 3 | 空港经济开发区 | 西营城街道 | 烧锅村、董家村、石头口门村、官马山村、盘道岭村、万家村、榆树棵村、古榆树村、石人沟村、西营城村、榆树岗村、杨家岗村、榛楷泡村 | 13 |
| 4 |  | 兴港街道 | 新民村、四家子村、南泉村、腰屯村、临河村、二道村、和平村、袁家村、莲花村、小岭村、荆家村 | 11 |
| 合计 |  |  |  | 30 |

## 1.6《规划》期限

本次规划的规划基准年为 2021 年，规划期限近期至2024年，远期至2035年。

## 1.7《规划》目标

### 1.7.1 近期目标

（1）近期治理类村庄实现农村卫生厕所普及率达到60%，农村生活污水收集处理率达到60%；

（2）近期管控类村庄通过有效管控，全部达到“三基本”要求（基本看不到污水横流，看不到沟渠堵塞、入渠水口溢流和排水沟渠内积存污水、垃圾、淤泥等情况，公共空间基本没有生活污水乱倒乱排现象，无粪污随意排放、污水直排环境水体、边沟河沟漂浮固体废物等现象，无因生活污水形成的黑臭水体；基本闻不到污水恶臭，公共空间或房前屋后基本闻不到臭水沟、臭水坑、臭水泡和沟渠因堵塞发出的臭味；基本听不到村民怨言，治理（管控）成效为多数村民群众认可）；

（3）经过有效管控和定期排查，辖区内不出现农村黑臭水体；

（4）污粪处理设施实现100%标准化运维，村庄污水治理率明显提高，运行维护机制基本建立，治理基本见效。

### 1.7.2 远期目标

（1）远期治理范围村庄实现农村生活污水全部收集处理，农村生活污水治理行政村村覆盖率100%；

（2）农村卫生厕所普及率达到90%以上。

### 1.7.3 重点内容

长春新区农村生活污水治理专项规划重点为农村生活污水处理设施建设改造规划。对新区内现有农村污水治理情况进行排查，对现有农村污水处理设施进行新建及改造，本次规划主要依托农村卫生改厕，将黑水及灰水分别处理，黑水统一清掏经处理后就近实现资源化利用；灰水就近就地用于庭院资源化利用。近

期不具备污水处理设施建设条件的村庄，通过村庄整治强化粪便污水收集利用和排放管理，通过落实有效管控措施，达到“三基本”要求。确定农村生活污水处理设施运维管理规划布局；明确近期及远期农村生活污水治理设施的改造具体目标；确立农村生活污水处理设施运维移交准则；强化运维管理平台和信息系统的建设和管理；制定第三方运维管理评价与考核体系。

# 第二章	区域概况

## 2.1 自然气候条件

### 2.1.1 地形地貌

长春市地处天山──兴安地槽褶皱区，吉黑褶皱系松辽拗陷的东北边缘。属东部山区和西部平原的过渡带，其地貌特点是：远依山，近傍水，以平亢的台地为主。城区地表下分布着深厚的白垩系泉头组，为一套红色较粗粒碎屑岩，均为不透水层或含水性极微，地层深厚(500m  尚未穿透)，岩层致密，倾角很小，故

而下部无深层地下水源，地下水缺乏。市区第四纪沉积相当普遍，沉积层上部为黄土状物质，下部为红色粘土和砂砾层。二级阶地黄土状亚粘土厚 15-25m，是较好的天然基地。长春新区地处吉林省东部山区与西部平原过渡的中长台地，地势总体较平缓，东部边缘地区地形起伏较大，整体呈东高、西低的态势，地面海拨在 185m-230m之间，相对高差 45m。地形以台地、平原为主，地貌主要类型为山麓台地，波状起伏台地和河流冲击型台地。

### 2.1.2 气候条件

长春新区属北温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，冬季干冷而漫长，夏季短而湿热，年平均气温 5.7℃，年平均气压为 986.6hpa，年平均相对湿度为69%，年平均降水量 430mm，年平均日照时数为 2643.5h，冻土深度 1.6～1.8m。长春市年平均风速 3.68m/s，全年主导风向为西南风，最大风频为 24.5%，次主导风向是南风，发生频率为 9.48%，静风频率占 9.8%。

### 2.1.3 河流水系

长春新区境内河流有饮马河、伊通河、永春河和雾开河，其中，饮马河、伊通河自北向南注入松花江。湖泊水库包括石头口门水库、北湖、富强水库等。

长春空港经济开发区内饮马河主要流经兴港街道和西营城街道，域内总长12.0km，空港开发区内饮马河主要支流有 6 条，其中，河东 3 条，分别为赵家河西营城河、古榆树沟；河西 3 条，分别为三合屯河、张家塘坊河、泉眼沟。长春北湖科技开发区内共有 4 处地表水体，分别为伊通河、干雾海河、幸福沟和南岗子沟，其中幸福沟和南岗子沟为干雾海河的支流。长春高新技术产业开发区主要河流为富裕河、永春河，永春河为新凯河的一级支流。

## 2.2 社会经济状况

### 2.2.1 地理位置

长春新区紧邻长春市主城区，其主体位于长春东北侧，是长吉图开发开放先导区的重要组成部分，包括长春市朝阳区、宽城区、二道区和九台区部分区域，分为三个部分：长春高新技术产业开发区、北湖科技开发区和空港经济开发区（见图 2.2-1）。长春高新技术产业开发区地处长春市西南部，与长春南部新城和汽车产业开发区、朝阳区、南关区毗邻；北湖科技开发区位于长春市区东北部，与宽城区、二道区、长春经济技术开发区、九台市、德惠市接壤，地处长东北开放开发先导区核心位置；空港经济开发区位于长春市九台区老城南部 18 公里，吉林省长春市和吉林市两座超大城市的交通和经济走廊之间，距离长春龙嘉国际机场以东 3 公里，东起长春一小时经济圈环线高速，西至龙蒋公路，南至波泥河镇平安堡村、东湖街道孔家店村，北至九其公路。

图 2.1-1 长春新区区位图

### 2.2.2 行政区划

长春新区是国务院于 2016 年 2 月 3 日批复同意设立,是我国第 17 个国家级新区。长春新区包括高新技术产业开发区、北湖科技开发区和空港经济开发区。主体位于长春东北侧，是长吉图开发开放先导区的重要组成部分。2014  年常住人口约 47 万人。长春高新技术产业开发区成立于 1991年，现有高新技术企业户数占吉林省的 30.8%，长春市的 63.2%，对地区经济发展具有领跑作用。2009年实施新一轮发展战略，规划总面积210hm2，分南、北两部分。南区位于长春市中心城区西南部，面积 55hm2，经过18年的努力建设，已形成以汽车、光电、生物、医药等高新技术主导产业，南区发展目标以优化提升为主，目前名为长春高新技术产业开发区。重点发展高新技术产业和高端服务业，至规划期末城市建设用地48km2，可承载 50万人。长春高新技术产业开发区北区，即现在的长春北湖科技开发区，位于长春市中心区东北部伊通河右岸，作为高新区新一轮建设拓展空间，规划以完善基础设施，改善投资环境，确保投资安全为主要方向，大力发展战略性新兴产业和高端生产性、生活服务业，至规划期末城市建设用地 87km2，可承载 55万人。

长春空港经济开发区内包括西营城街道辖 13 个行政村（烧锅村、董家村、石头口门村、官马山村、盘道岭村、万家村、榛楷泡村、榆树棵村、古榆树村、杨家岗村、榆树岗村、石人沟村、西营城村），兴港街道的 11 个村（新民村、四家子村、南泉村、腰屯村、临河村、二道村、和平村、袁家村、莲花村、小岭村、荆家村）。重点发展国际事务合作和航空物流产业，至规划期末城市建设用地 79 km2，可承载 40 万人。

表 2.2-1 长春新区所辖乡镇（街道）情况一览表

| 分区名称 | 行政村名称 |  | 农业户数（户） | 农业人口（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春北湖科技开区 | 奋进乡 | 一间村 | 1287 | 3811 |  |
|  |  | 南岗子村 | 480 | 1490 |  |
|  |  | 三胜村 | 939 | 2538 |  |
|  |  | 龙泉村 | 276 | 869 | 已拆迁 |
| 长春空港经济开发区 | 西营城街道 | 烧锅村 | 508 | 1390 | 已拆迁 |
|  |  | 董家村 | 681 | 2464 |  |
|  |  | 石头口门村 | 572 | 1533 | 已拆迁 |
|  |  | 官马山村 | 405 | 1063 |  |
|  |  | 盘道岭村 | 383 | 1131 |  |
|  |  | 万家村 | 462 | 1326 |  |
|  |  | 榆树棵村 | 417 | 1422 |  |
|  |  | 古榆树村 | 464 | 1308 |  |
|  |  | 石人沟村 | 1239 | 3656 |  |
|  |  | 西营城村 | 566 | 1695 | 已拆迁 |
|  |  | 榆树岗村 | 809 | 2422 | 已拆迁 |
|  |  | 杨家岗村 | 483 | 1387 | 已拆迁 |
|  |  | 榛楷泡村 | 631 | 2359 | 已拆迁 |
|  | 兴港街道 | 新民村 | 1013 | 3401 |  |
|  |  | 四家子村 | 581 | 1974 |  |
|  |  | 南泉村 | 637 | 1770 |  |
|  |  | 腰屯村 | 411 | 1311 |  |
|  |  | 临河村 | 961 | 3825 |  |
|  |  | 二道村 | 561 | 1692 |  |
|  |  | 和平村 | 1431 | 3494 |  |
|  |  | 袁家村 | 404 | 1218 |  |
|  |  | 莲花村 | 694 | 2836 |  |
|  |  | 小岭村 | 601 | 2419 |  |
|  |  | 荆家村 | 632 | 2120 |  |
| 长春高新技术产业开发区 | 硅谷街道 | 富强村 | 410 | 828 | 已拆迁 |
|  |  | 拉洛村 | 864 | 2794 | 已拆迁 |

## 2.3 生态环境保护现状

生态系统完整，“山水林田湖”格局稳定。长春新区地处东北松辽平原腹地、长白山山脉大黑山脉中段，松花江支流的饮马河、伊通河、雾开河等众多水系在区内穿行而过，区内拥有长春北湖国家湿地公园、石头口门水库等生态资源，新区毗邻大黑山生态屏障区。长春新区东部地区为长春市“东部生态绿脉”的重要组成部分。区内现状以耕地与农田为主，集中成片的农田、林地、城镇，共同构成了稳定的“山水林田湖”生态格局。

## 2.4 水环境质量现状

### （1）集中式生活饮用水水源水质状况

长春新区无农村集中式饮用水地下水水源地。

### （2）分散式生活饮用水水源水质状况

经调查长春新区现有分散式饮用水地下水水源地共15处，分布于北湖科技开区和空港经济开发区。其中北湖科技开发区5个，空港经济开发区10个。开采层位均为承压水，含水层为白垩系泉头组，姚家组碎屑岩类孔隙裂隙含水层。地下水饮用水水源保护范围内水质各项指标需符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

### （3）饮用水水源地水质状况

长春市有 2 个在用集中式生活饮用水湖库型水源，分别为新立城水库和石头口门水库，其中石头口门水库坝址位于长春新区区域范围内。2024 年《吉林省主要城市饮用水源水质月报》监测评价的结果显示：新立城水库水源地和石头口门水库水源地为Ⅲ类，水质良好。

### （4）长春新区出入境断面水质状况

长春新区内共有伊通河、饮马河、永春河、富裕河 4 个进行水质监测的干流，10 个考核断面。按照水（环境）功能区划要求，以 COD、氨氮和总磷这三项因子对 4 条主要河流进行水质评价，根据 2024 年 9 月监测数据可知，10 个考核断面均符合水功能区水质标准。

# 第三章  污染源分析

## 3.1 用水及排水体制

### 3.1.1 用水方式及结构

3.1.1.1 供水水源工程

长春新区现有供水系统主要依附于长春市城市（主城区、九台区）供水系统，现状供水方式为地表水和地下水相结合。其中高新技术产业开发区供水水源为新立城水库；北湖科技开发区供水水源主要为石头口门水库；空港经济开发区供水水源主要为地下水。现状再生水回用规模很小，近似为零。

长春新区现有净水厂4座，设计供水规模总计为 54.2万 m3/d，实际供水能力总计为 44.2万m3/d（合年供水能力1.61 亿 m3）。其中第三水厂为高新技术产业开发区与长春市城区其他区域共用水厂；第二水厂为北湖科技开发区与长春市城区其他区域共用水厂；龙嘉净水厂和饮马河净水厂向空港经济开发区供水。

3.1.1.2 用水方式现状调查

根据现场调查，长春新区内，目前村民的生活用水来源主要为农村分散式饮用水水源以及自来水公司供水，水质较好。

### 3.1.2 排水情况

长春新区内农村排水系统存在的问题：

(1)区内村庄尚未建设污水处理系统，生活污水采用雨污合流制，绝大部分沿村内干道边基本采用的是明渠，依自然坡度沿道路两旁布置，生活污水通过道路两侧排水沟渠明排直接排入附近河流。

(2)现有排水管网的建设跟不上当地的建设步伐，管网投资短缺，管网配套滞后，有的管渠口径偏小，水力条件差，且年久失修，造成雨季时排水不畅，影响广大群众日常生活，有碍城镇风貌改造。

(3)现有排水系统无明显排水分区，排水口分散，污水未经处理直接排放，对水体造成污染。

### 3.1.3 农村改厕普及情况

长春新区绝大部分自然村均已安装卫生旱厕，生活污水收集后转运至处理设施处理后进行资源化利用，个别村民将粪便自行处理后进行还田堆肥使用。

(1)农村改厕是预防粪源性疾病传播的环境干预措施，改厕目的在于粪便无害化。

(2)因地制宜地选择无害化卫生厕所类型，包括三格化粪池式、三联式沼气池式、粪尿分集式、双瓮漏斗式、双坑交替式和具有完整上下水道水冲式厕所等。

(3)新、改建厕所质量、使用和维护，均应符合《农村户厕卫生标准》的要求。

(4)新、改建农户住宅时，户厕应与住房建造同步规划、审批、建造、验收。

(5)户厕应建造在室内或庭院内，禁止在水体周边建造厕所，禁止厕所污水直接排入水体。

(6)贮粪池清除的粪渣、沼气池清除的沼渣以及粪便污泥等，应就地或就近进行高温堆肥等方式无害化处理，处理效果必须符合《粪便无害化卫生标准》的要求，禁止直接使用未经过无害化处理的粪便施肥。

(7)在应对自然灾害等特殊需要时，可在粪液、粪渣中直接加入足量的生石灰、漂白粉或含氯消毒剂进行应急消毒处理，处理过程与处理效果必须符合《消毒技术规范》的要求。

(8)提倡粪便无害化后粪液的农业应用，例如三格化粪池应在第三池清掏粪液；三联式沼气池的沼液应经沉淀后溢流贮存或应用；双瓮漏斗式户厕应在后瓮取粪液等。

(9)当地应组织或委托有关部门指派专业技术人员承担新建或改建厕所的技术指导、施工检查、健康教育、正确使用与维护卫生厕所的宣传指导、粪便无害化效果检测与评价。

### 3.1.4 农村生活污水处理设施建设

根据调查，长春新区目前已建设 3 座污水处理厂及配套污水收集管网。

（1）长春高新技术产业开发区排水系统现状及规划

长春市南部污水处理厂污水处理后排入永春和最终经新开河汇入伊通河，新开河、伊通河属于国家划定的重点流域松花江的主要支流，依据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）及长春市污水处理厂执行超低排放标准相关要求，现南部污水处理厂执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（北京）（DB11/890-2012）中新（改、扩）建城镇污水处理厂B标标准。

（2）长春北湖科技开发区排水系统现状及规划

长春高新技术产业开发区北区污水处理厂位于长东北核心区西南侧绕城高速西北，伊通河东边两半屯西侧，占地 8.2 公顷。项目工程建设规模：10 万 m3/d，近期 10 万 m3/d，，依据水量预测，以平行两组各 5 万 m3/d 分别建设，第一阶段 5 万 m3/d 工程于 2012 年 1 月开始调试及试运行，第二阶段 5 万 m3/d 工程从 2013 年筹备 2014 年实施。远期 25 万 m3/d。采用 A2/O 工艺，出水执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 及超低排放标准，主要处理高新北区的工业污水和生活污水。

（3）空港经济开发区排水系统现状及规划

长春空港经济开发区核心区污水处理厂位于空港经济开发区中部，饮马河东侧，机场快速路南侧。长春空港经济开发区核心区污水处理厂进厂污水总管由凤凰路接入，管径DN2000，长度约 350m，水管材质为钢筋混凝土管。近期建设规模为 3.75 万 m3/d（2020年），远期建设规模为 5.0 万 m3/d（2030 年），采用 MBBR 工艺，出水执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，2018年12月投入试运行，主要处理空港经济开发区内的生活污水。污水处理厂排水管由厂区东侧敷设，尾水排入厂区右侧的人工湿地，再经人工湿地排入龙泽湖，材质为钢筋混凝土管。

### 3.1.5 现状存在问题

长春新区内已建成的农村生活污水处理设施现状可细分为设计、设施和运维三大方面问题。

## 3.2 污染负荷量预测

### 3.2.1 新区农村人口预测分析

本次规划人口测算结合规划区内产业类型，根据长春新区各村庄发展基础和趋势，确定数据口径：

①传统农业型村庄常住人口以流出为主，统计口径以常住人口为基准；

②工业企业型村庄及市区街道所辖村庄人口流动量较大，外来产业人口集聚，常住人口一般大于户籍人口，统计口径以常住人口为基准；

③房屋及土地征收征占村庄按常住人口为基准；

综上所述，根据人口影响因素，2018 年吉林省人口自然增长率为 0.36%，结合长春新区各城镇总体规划，按照人口年均增长率 0.4%，预测长春新区各行政村近远期农村人口数量。根据人口综合年均增长率预测人口规模，按下式计算：

Pt=P0（1+r）n

式中：

Pt——预测目标年末人口规模；

P0——预测基准年人口规模；

r——人口年均增长率；（根据历年统计数据算出）

n——预测年限。

长春新区各开发区情况较复杂，人口预测需根据各区的发展规划实际情况而定。

表 3.2-1 长春新区农村人口预测表

| 分区名称 | 所属乡镇（街道） | 行政村名称 | 农业户数（户） | 农业人口（人） | 现状农村地区人口 | 近期农村地区人口 | 远期农村地区人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春北湖科技开区 | 奋进乡 | 一间村 | 1287 | 3811 | 615 | 635 | 656 |
|  |  | 南岗子村 | 480 | 1490 | 565 | 576 | 586 |
|  |  | 三胜村 | 939 | 2538 | 972 | 989 | 999 |
|  |  | 龙泉村 | 276 | 869 | 6 | 6 | 0 |
| 长春空港经济开发区 | 西营城街道 | 烧锅村 | 508 | 1390 | 927 | 934 | 950 |
|  |  | 董家村 | 681 | 2464 | 765 | 776 | 790 |
|  |  | 石头口门村 | 572 | 1533 | 315 | 330 | 345 |
|  |  | 官马山村 | 405 | 1063 | 434 | 445 | 460 |
|  |  | 盘道岭村 | 383 | 1131 | 854 | 867 | 882 |
|  |  | 万家村 | 462 | 1326 | 684 | 697 | 705 |
|  |  | 榆树棵村 | 417 | 1422 | 337 | 346 | 360 |
|  |  | 古榆树村 | 464 | 1308 | 458 | 472 | 483 |
|  |  | 石人沟村 | 1239 | 3656 | 1036 | 1059 | 1078 |
|  |  | 西营城村 | 566 | 1695 | 62 | 65 | 73 |
|  |  | 榆树岗村 | 809 | 2422 | 252 | 269 | 288 |
|  |  | 杨家岗村 | 483 | 1387 | 48 | 56 | 0 |
|  |  | 榛楷泡村 | 631 | 2359 | 20 | 24 | 0 |
|  | 兴港街道 | 新民村 | 1013 | 3401 | 893 | 918 | 942 |
|  |  | 四家子村 | 581 | 1974 | 523 | 547 | 570 |
|  |  | 南泉村 | 637 | 1770 | 330 | 348 | 364 |
|  |  | 腰屯村 | 411 | 1311 | 216 | 225 | 241 |
|  |  | 临河村 | 961 | 3825 | 856 | 870 | 897 |
|  |  | 二道村 | 561 | 1692 | 863 | 879 | 896 |
|  |  | 和平村 | 1431 | 3494 | 980 | 994 | 1009 |
|  |  | 袁家村 | 404 | 1218 | 564 | 579 | 598 |
|  |  | 莲花村 | 694 | 2836 | 971 | 990 | 1002 |
|  |  | 小岭村 | 601 | 2419 | 989 | 1000 | 1010 |
|  |  | 荆家村 | 632 | 2120 | 509 | 520 | 542 |
| 长春高新技术产业开发区 | 硅谷街道 | 富强村 | 410 | 828 | 330 | 345 | 361 |
|  |  | 拉洛村 | 864 | 2794 | 12 | 14 | 0 |

### 3.2.2 农村生活污水现状分析

3.2.2.1 农村生活污水种类

农村生活污水主要来源于厨房污水、沐浴、洗涤污水、厕所污水、家庭养殖等。

3.2.2.2 农村生活污水特征

农村污水较为分散，且缺少收集设施，随着雨水的冲刷，地表径流至河道、湖泊、沟渠、池塘、水库等地表水体、土壤水和地下水体，其中有机物含量大是其主要的特点。目前，长春新区农村污水存在以下几个特点：

(1)点多、面广、规模小：村庄分散，集中统一供水的成本和难度较高，单村供水工程是主要供水设施。

(2)污水来源构成复杂：农村生活用水来源主要为分散式饮用水水源。农村地区的洗衣服用水、洗浴、冲厕普遍均使用此水，产生的污水直接泼洒庭院。

(3)用水地域差异性较强：经济较为落后的农村，由于人口居住分散，常住人口少，水量相对较少，产生的生活污水量也较小。

(4)水量波动大、水质变化大：居民生活规律相近，导致农村生活污水排放量早晚比白天大，夜间排水量小，甚至可能断流，水量变化非常明显。

(5)目前，给污水管网布局与施工造成较大困难，经济落后的村落及部分已治理村内仍有部分农户因接管困难、偏远等原因，无法纳管，该部分农户的生活污水，基本为就近排入明沟或暗渠，有的就近直接排入溪、河，或者直接泼洒，使其自然蒸发或渗入土壤，对周边的生态环境仍适成了一定的影响。

### 3.2.3 新区农村生活用水定额

长春新区人均用水量、万元 GDP 和万元工业增加值用水量均低于长春市平均水平，整体用水效率较高。根据《用水定额》（DB22/T389—2019），结合东北地区农村居民生活用水量及现场实际调查，生活用水量按下表定额。

表 3.2-2 农村生活用水定额

| 村庄类型 | 用水量[L/（人·d）] |
| --- | --- |
| 有水冲厕所，有淋浴设施 | 100-180 |
| 有水冲厕所，无淋浴设施 | 60-120 |
| 无水冲厕所，有淋浴设施 | 50-80 |
| 无水冲厕所，无淋浴设施 | 40-60 |
| 排放系数取用水量的 40%—80% |  |

根据《长春新区总体方案水资源论证报告》相关内容，2014 年新区农村居民生活用水量为 212 万 m3，其用水定额为 68.3L/人·d，2020 年新区农村居民生活用水定额为 90.0L/人·d。随着新区内生活水平的不断提高，用水定额将呈现出较明显递增的趋势，结合长春新区发展的实际状况，预计 2024年、2035 年新区农村居民生活用水定额为 100.0L/人•d，120.0L/人•d。

### 3.2.4 新区农村生活用水量预测

表 3.2-3 长春新区农村居民用水量（m³/d）

| 分区名称 | 所属乡镇（街道） | 行政村名称 | 农业户数（户） | 现状农村地区人口 | 近期用水量 （m³/d） | 远期用水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春北湖科技开区 | 奋进乡 | 一间村 | 1287 | 615 | 63.5 | 65.6 |
|  |  | 南岗子村 | 480 | 565 | 57.6 | 58.6 |
|  |  | 三胜村 | 939 | 972 | 98.9 | 99.9 |
|  |  | 龙泉村 | 276 | 6 | 0.6 | 0 |
| 长春空港经济开发区 | 西营城街道 | 烧锅村 | 508 | 927 | 93.4 | 95.0 |
|  |  | 董家村 | 681 | 765 | 77.6 | 79.0 |
|  |  | 石头口门村 | 572 | 315 | 33.0 | 34.5 |
|  |  | 官马山村 | 405 | 434 | 44.5 | 46.0 |
|  |  | 盘道岭村 | 383 | 854 | 86.7 | 88.2 |
|  |  | 万家村 | 462 | 684 | 69.7 | 70.5 |
|  |  | 榆树棵村 | 417 | 337 | 34.6 | 36.0 |
|  |  | 古榆树村 | 464 | 458 | 47.2 | 48.3 |
|  |  | 石人沟村 | 1239 | 1036 | 105.9 | 107.8 |
|  |  | 西营城村 | 566 | 62 | 6.5 | 7.3 |
|  |  | 榆树岗村 | 809 | 252 | 26.9 | 28.8 |
|  |  | 杨家岗村 | 483 | 48 | 5.6 | 0 |
|  |  | 榛楷泡村 | 631 | 20 | 2.4 | 0 |
|  | 兴港街道 | 新民村 | 1013 | 893 | 91.8 | 94.2 |
|  |  | 四家子村 | 581 | 523 | 54.7 | 57.0 |
|  |  | 南泉村 | 637 | 330 | 34.8 | 36.4 |
|  |  | 腰屯村 | 411 | 216 | 22.5 | 24.1 |
|  |  | 临河村 | 961 | 856 | 87.0 | 89.7 |
|  |  | 二道村 | 561 | 863 | 87.9 | 89.6 |
|  |  | 和平村 | 1431 | 980 | 99.4 | 100.9 |
|  |  | 袁家村 | 404 | 564 | 57.9 | 59.8 |
|  |  | 莲花村 | 694 | 971 | 99.0 | 100.2 |
|  |  | 小岭村 | 601 | 989 | 100 | 101 |
|  |  | 荆家村 | 632 | 509 | 52 | 54.2 |
| 长春高新技术产业开发区 | 硅谷街道 | 富强村 | 410 | 330 | 34.5 | 36.1 |
|  |  | 拉洛村 | 864 | 12 | 1.4 | 0 |

### 3.2.5 污水排放系数

根据《农村生活污水处理技术标准》 （GB/T51347—2019）、《用水定额》（DB 22/T389—2019），设计污水量应根据所纳农户实际产生的废水水量确定，可按用水量的 80%~90%取值，并充分考虑建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素。对于农村居民生活污水，进入排水系统的污水量很大程度取决于供水的用途与污水收集的完善程度，以及常住人口与户数的匹配度。规划近期此值取 0.8，远期取 0.85。

### 3.2.6 污水量预测

预计 2024 年、2035 年新区农村居民生活用水定额为 100.0L/人•d，120.0L/人•d。根据表 3.1-3 已预测出长春新区近期与远期农村居民用水量（m³/d），此规划污水排放系数近期此值取 0.8，远期取 0.85，由此可预测出近期与远期农村生活污水量。

### 3.2.7 污水水质状况及主要污染物负荷量

依据《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/ 3094—2020），当农户未设置化粪池时，可按表 3.2-5 的数值确定。

表 3.2-4 农村居民生活污水水质参考值（单位 mg/L）

| 主要指标 | COD | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | SS | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建议取值范围 | 150-400 | 120-200 | 20-40 | 20-50 | 2.0-7.0 | 100-200 | 6.5-8.5 |

注：厕所污水单独经化粪池处理后出水浓度高于表中参考值。

根据长春新区内污水处理厂的进水水质、结合农村生活污水组成情况，考虑污水治理工程的远期处理能力及长春新区未来发展规划，最终确定农村生活污水水质，并根据该水质指标和预测水量计算污染负荷量。其中，动植物油排放浓度限值仅针对农村旅店饭馆、农家乐的生活污水处理设施。

表3.2-5农村生活污水水质指标（mg/L）

| PH | COD | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-8 | 400 | 200 | 200 | 50 | 40 | 7.0 | 20 |

# 第四章  污水处理设施建设

## 4.1 治理方式选择

### 4.1.1 治理方式的原则

采取适合本地区的污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，提高污水资源化利用水平，降低末端治理成本。根据村庄地理区位、生态环境敏感程度、污水产排现状、经济发展水平等，科学确定农村生活污水治理（管控）方式。

根据《吉林省乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》中专栏 5，生态宜居及农村环境整治行动的第二点要求：推进城镇污水处理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，在离城镇较远、人口密集的村庄建设污水处理设施进行集中处理，人口较少的村庄推广建设户用污水处理设施。开展生活污水源头减量和尾水回收利用。

根据《吉林省农村生活污水治理（管控）三年行动方案（2024-2026年）》要求：坚持突出重点，梯次推进，集中力量重点治理人口集中、经济条件较好、位于生态环境敏感区、易出现农村黑臭水体等重点区域的农村生活污水。鼓励重点村纳入农村生活污水治理类。鼓励将常住人口较少、住户较分散、暂不需建设农村生活污水处理设施的村庄，不在生态环境敏感区、不临近重要水体的村庄，村容村貌较好、生活垃圾收集转运体系健全、无因农村生活污水引起农村黑臭水体的村庄，计划实施整村搬迁、改造、合村或合村并镇的村庄，纳入农村生活污水管控类。

本次规划建议黑水及灰水分别处理，黑水统一清掏经处理后就近实现资源化利用；灰水就近就地用于庭院资源化利用。近期不具备污水处理设施建设条件的村庄，通过落实有效的管控措施，达到“三基本”要求，实现管控目标。

### 4.1.2 处理方式

长春新区地形地貌复杂多样，不同地域间农村差别较大，加之农村地区长期以来形成的居住方式，生活习惯等方面的差异，根据生态环保部《县域农村生活污水治理专项固化编制指南（试行）》中的要求及近年来开展的农村生活污水治理工作实践，规划推荐农村生活污水治理宜采用多元化的污水治理模式。

4.1.2.1 纳入城镇污水管网处理

根据《县域农村生活污水治理专项固化编制指南（试行）》要求，具备条件的城镇，可将周边村庄居民生活污水接入城镇污水管网，由城镇污水处理厂统一处理。接入城市污水处理管道系统中，具有处理厂规模大，水质、水量稳定，单位基建投资和运行费用低，易于集中管理等优点。适用于距离市政管网近（一般

- 3公里以内），具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力的村庄。适用范围：适用于距离市政污水管网较近，符合接入要求的集居小区、农民安置新村等新建村庄和城中村、镇中村等村庄；也适用于靠近城市或城镇、经济基础较好，具备实现农村生活污水处理由“分散治污”向“集中治污、集中控制”转变条件的农村地区采用。特点：该处理模式具有治污彻底、投资省、施工周期短、见效快、统一管理方便等特点。纳厂后污水交由城镇污水处理厂一并处理，具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。但该模式对施工条件、与市政污水管网距离等要求较高，因此适用性不广。

图 4.1-1 纳入城镇污水管网处理

4.1.2.2 村庄集中污水处理

对于独立村庄、人口相对集中且无法纳入污水厂的村庄，此类村庄距离镇区较远，村庄相对独立，村居分布较为集中，人口规模较大，生活污水可进行集中统一收集。这部分村庄优先考虑以卫生厕所改造为主，厕所污水（黑水）统一清掏运至粪污处理站集中处理后还田实现资源化利用；灰水直接就近就地用于庭院

资源化利用。

图 4.1-2 村庄集中污水处理示意图

4.1.2.3 分户污水处理

位置偏远、居住分散的村庄这部分村庄是指村庄地理位置相对独立、人口规模较少、村居分布相对分散的村庄。此类村庄规模不同，但因地形、地势等原因，人口居住分散，污水无法统一收集，本规划按照就近收集就近处理原则，建议在卫生改厕的基础上，黑水统一清掏就地实现资源化利用，灰水就近就地用于庭院资源化利用。

图 4.1-3 分户污水处理示意图

4.1.2.4 落实管控措施

对于近期不具备建设污水处理设施建设条件的村庄，通过落实有效的管控措施，达到“三基本”要求，实现管控目标。

### 4.1.3 污水处理模式的确定

本次规划坚持将纳入城镇污水管网管网处理、分户污水处理、村庄集中污水处理、落实管控措施相结合的原则，人口居住较密集的村庄以纳入城镇污水管网管网处理、村庄集中污水处理为主，村民组、居住较分散的村屯以污水分户污水处理排放为主的方式，不具备建设污水处理设施的村庄，通过严格落实生活污水管控措施，达到“三基本”要求。

近期对满足城镇污水收集管网接入要求的村庄，优先纳入城镇污水处理厂（站）处理；对集聚程度较高、经济条件较好的农村区域，进行集中处理，逐步实现应接尽接；对于偏远分散、计划近期拆迁以及管网铺设有困难的村庄近期依托改厕成果的基础上实行就地分户污水处理、资源化利用得到有效控制，污粪处理处置应以“无害化、稳定化、减量化、资源化”为根本目的，粪污经收集后，与秸秆粉碎搅拌，添加菌剂，发酵产生有机肥，最终还田，灰水就近就地用于庭院资源化利用，远期根据实际情况规划污水处理设施。详情见表4.1-1 。

表 4.1-1 各行政村治理方式汇总表

| 分区名称 | 所属乡镇（街道） | 行政村名称 | 处理模式 | 治理措施 | 治理期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春北湖科技开区 | 奋进乡 | 一间村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
|  |  | 南岗子村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 三胜村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 龙泉村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
| 长春空港经济开发区 | 西营城街道 | 烧锅村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
|  |  | 董家村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 石头口门村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
|  |  | 官马山村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 盘道岭村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 万家村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 榆树棵村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 古榆树村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 石人沟村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 西营城村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
|  |  | 榆树岗村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
|  |  | 杨家岗村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
|  |  | 榛楷泡村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
|  | 兴港街道 | 新民村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 四家子村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 南泉村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 腰屯村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 临河村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
|  |  | 二道村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 和平村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 袁家村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 莲花村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
|  |  | 小岭村 | 管控 | 落实管控措施 | 近期 |
|  |  | 荆家村 | 资源化利用 | 处置还田+泼洒庭院 | 近期 |
| 长春高新技术产业开发区 | 硅谷街道 | 富强村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |
|  |  | 拉洛村 | 纳入城镇污水厂 | 污水处理厂集中处理 | 近期 |

## 4.2 设施布局选址

选址原则

### (1)位于村庄的低洼处，场地不受水淹，尾水及污泥排放方便；

(2)在有水源地的地区，水污染处理设施宜选在村落的水源地下游，防止水源的污染；

(3)尽可能在村庄主导风向的下风向，并与周围居民有一定的卫生距离；

(4)符合总体规划发展的要求；

(5)少拆迁、少占良田；

(6)交通、运输及供水、供电较方便；

(7)便于排水，减少提升能耗。

## 4.3 总平面布设

(1)充分利用自然环境条件，按构（建）筑物使用功能和工艺流程要求，结合地形、地质条件，便于施工、维护和管理等因素，合理安排，紧凑布置。

(2)场区的高程布置应充分利用原有地形，符合排水通畅、降低能耗、平衡土石方的要求。多单元处理系统高程设计应尽量结合自然坡度，采用重力流形式；确需提升时，宜一次提升。

## 4.4 污水收集系统建设

### 4.4.1 污水处理收集原则

新建的排水系统应采用雨污分流制。现有合流制排水系统，有条件的应按照城镇排水规划的要求，实施雨污分流改造；暂时不具备雨污分流条件的，应采取截流、调蓄和处理相结合的措施，其规划、设计应符合《室外排水设计规范》（GB50014）的有关规定。同时具备以下原则：

(1)雨污分流。农户生活污水新建专门的污水收集管道，将污水就近输送至处理设施，雨水则根据各地实际情况另外采用沟渠、管道收集或就地自然排放。

(2)应收尽收。农村生活污水包括冲厕污水、洗浴污水、厨房污水和其他洗涤污水。

(3)因村制宜。村庄人口密度低，生活污水排放面广，不能直接套用城市污水集中收集模式。

(4)经济合理。收集系统应与当地经济条件、村庄地形、地貌及周边人文自然环境相协调。

(5)安全可靠。重力收集系统应保证施工质量，尽可能使用成品检查井和优质管材，加强施工质量监督，减少管道和检查井渗漏。

### 4.4.2 新区内农村污水收集系统的选择

根据《室外排水设计规范》、《建筑给排水设计规范》、《农村生活污水处理工程技术标准》及《吉林省用水定额》，按照村庄居民生活习惯和自然村落的基本情况和工程应用实际情况，生活污水收集系统可分为单户收集系统、多户集聚区收集系统（不含城镇污水处理系统）。农村生活污水收集系统设计应参照《吉林省农村生活污水治理项目设计施工参照要点（试行）》执行。

## 4.5 污水处理技术工艺选择

### 4.5.1 工艺选择原则

(1)鼓励优先选择氮磷资源化与尾水利用的技术手段或途径。厕所粪污经过无害化处理后，可通过堆肥等方式，就地就近用于庭院绿化和农田灌溉等。可通过农田沟渠、塘堰等排灌系统生态化改造，栽种水生植物，建设植物隔离带等，对尾水进一步利用和净化。

(2)应根据村庄自然地理条件、居民分布、污水治理规模、排放标准、经济水平等因素，选择适宜当地的污水处理技术工艺。

(3)尽量采用低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术。有条件的地区，可采用人工湿地、氧化塘等无动力或微动力处理工艺。

(4)农家乐、农家院等农村餐饮服务点、民宿等需配备隔油池（器），对污水进行预处理。

(5)农村污水处理宜根据排水要求选择技术及其适宜的组合工艺。

(6)农村污水治理按规模可分为分户和村庄集中污水治理，在进行技术选择时宜根据污水处理规模选择适宜的技术。

(7)对于便于统一收集污水的村落，经技术经济和环境评价后，宜采用村落集中处理污水。

(8)按污水处理的目的，可按以去除 COD 为目的污水处理设施和污水站以及以去处氮、磷为目的污水处理设施和污水站进行分类。

(9)污水处理工程控制措施不仅要满足村民对水质改善的需求，而且还要注重景观美化。

(10)宜利用地形，污水采用重力自流和跌水充氧，节省运行费用。

### 4.5.2 分户污水处理设施工艺选择

根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》《东北地区农村生活污水处理技术指南》和《农村生活污水处理项目建设与投资技术指南》，针对农村生活污水处理可采用的单元处理技术有化粪池、厌氧滤池、生物接触氧化、活性污泥法、膜生物反应器技术、土地渗透、稳定塘等。

### 4.5.3 农村生活污水处理设施建设阶段划分原则

长春新区农村生活污水治理规划分为近期（2024年），远期（2035年），分阶段实施，各村屯生活污水处理设施建设阶段划分原则包括以下几点：

(1)饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区、重要河湖沿岸的村庄，以及发展农家乐、民宿等乡村旅游、对国省控考核断面有直接影响的支沟水系周边等区域村屯优先选定为近期重点实施建设集中式生活污水处理设施的地方；

(2)黑臭水体、水质需提升的村庄，污染较严重的村庄，比如污水横流，直接排入附近水体的村庄应选定为近期实施；

(3)村庄条件较好，人口较为集中，建设有部分排污管道，有集体用地，交通便利，用电方便，村民积极性较高的村庄应选定为近期实施；

根据相关资料的调查，本次规划的30个行政村中，涉及中心村、示范村、乡镇政府所在村6个。

表 4.5-1 长春新区各行政村农村生活污水治理时序表

| 分区名称 | 所属乡镇（街道） | 行政村名称 | 治理（管控）时序 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 近期 （2024年） | 远期 （2035年） |
| 长春北湖科技开区 | 奋进乡 | 一间村 | √ |  |
|  |  | 南岗子村 | √ |  |
|  |  | 三胜村 | √ |  |
|  |  | 龙泉村 | √ |  |
| 长春空港经济开发区 | 西营城街道 | 烧锅村 | √ |  |
|  |  | 董家村 | √ |  |
|  |  | 石头口门村 | √ |  |
|  |  | 官马山村 | √ |  |
|  |  | 盘道岭村 | √ |  |
|  |  | 万家村 | √ |  |
|  |  | 榆树棵村 | √ |  |
|  |  | 古榆树村 | √ |  |
|  |  | 石人沟村 | √ |  |
|  |  | 西营城村 | √ |  |
|  |  | 榆树岗村 | √ |  |
|  |  | 杨家岗村 | √ |  |
|  |  | 榛楷泡村 | √ |  |
|  | 兴港街道 | 新民村 | √ |  |
|  |  | 四家子村 | √ |  |
|  |  | 南泉村 | √ |  |
|  |  | 腰屯村 | √ |  |
|  |  | 临河村 | √ |  |
|  |  | 二道村 | √ |  |
|  |  | 和平村 | √ |  |
|  |  | 袁家村 | √ |  |
|  |  | 莲花村 | √ |  |
|  |  | 小岭村 | √ |  |
|  |  | 荆家村 | √ |  |
| 长春高新技术产业开发区 | 硅谷街道 | 富强村 | √ |  |
|  |  | 拉洛村 | √ |  |

## 4.6 设施出水排放要求

### 4.6.1 污染物排放控制要求

(1)污染物排放控制要求。严格按照地方农村生活污水处理排放标准执行，确保不对饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、农田灌溉区以及受纳水体水质等造成影响。

(2)尾水利用要求。尾水利用应满足国家或地方相应的标准或要求。其中，用于农田、林地、草地等施肥的，应符合施肥的相关标准和要求；用于农田灌溉的，相关控制指标应满足 GB5084 规定；用于渔业的，相关控制指标应满足GB11607 和 GB3097 规定；用于景观环境的，相关控制指标应满足 GB/T18921规定。

根据规划设计情况，设计分为村庄集中污水处理、分户污水处理处理、纳入城镇污水管网三种形式，其中村庄集中污水处理、分户处理近期依托依托改厕成果进行污水处理，先经化粪池处理后由第三方定期抽吸清掏集中处理后就地就近实现资源化利用或村民自家直接进行沤肥资源化利用。灰水采用庭院资源化利用措施处理设施出水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/3094—2020）三级标准。规划纳入城镇污水管网的村庄应将生活污水接入城镇污水处理厂进行集中处理，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）中

的一级 A 标准执行，应满足《污水排入下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）的规定。农村生活污水处理设施出水宜回收利用，优先选择氮磷资源化与尾水利用技术、手段或途径。尾水利用于农田灌溉的应满足 GB 5084 规定，用于渔业的应满足 GB 11607 规定，用于景观环境的应满足 GB/T 18921 规定。经过农村生活污水处理设施处理的出水不得污染地下水。

### 4.6.2 尾水利用要求

污水的治理由处理后达标排放到无害化排放，发展到处理后再利用，是控制出水二次污染、保护水资源的重大进步，也是节约用水的重要途径。污水经处理后的出路主要有：

(1)排放水体：自然水体对达标排放的污水有一定的稀释和净化能力，当重复利用或灌溉不具备条件时，均采用排放水体处置。

(2)残留有机物的“肥水”重新用于蔬菜基地灌溉，实现了终端肥水利用与农业产业相结合，有效减少了化学肥料，从而降低了农业面源污染。待污水处理设施建成后，排放水经测定符合《农业灌溉水质标准》（GB5084-92），可用于农田和林业灌溉。

(3)景观浇灌：可作为道路绿化景观的浇灌用水。

(4)冲厕、公园等公共用水及景观用水：对出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2002）的污水，可将部分中水用于城市杂用。污水的回用是污水最终处置的发展方向重复利用可以节约水资源，缓解季节性城市供水紧张问题，可创造出较大的经济效益。

## 4.7 固体废物处理处置

固体废弃物含有大量的有机物和 N、P、K 等农作物与植物生长所必需的营养元素，对土壤的改良具有非常重要的作用，对固体废弃物进行处理，除了避免其对环境造成污染之外，更重要的是要将这些有机废弃物中的资源进行有效的利用。对生活污水处理过程产生的固体废弃物鼓励进行资源化利用，卫生改厕产生

的黑水及粪渣进行还田处理。

### 4.7.1 处置方法

一般来说，污泥最终处置可以考虑采用以下几种方法：

(1)就地消解处理：污泥经过简单堆沤厌氧发酵，降低有机物，去除病原菌后，可用作农田、花卉、蔬菜等肥料。

(2)纳入生活垃圾：污泥经简单风干脱水处理后，可通过专门的或者是生活垃圾收运系统收集后集中处理。

(3)送至污水处理厂统一处理：当污泥产量大或前两个办法已无法满足时，可送至污水处理厂经专门污泥处理单元进行处理。

(4)建设有机废弃物处理处置中心：在以上三种方法无法满足污泥处理处置时，可建设有机废弃物处理处置中心，既可以统一处理有机废弃物，又可将有机废弃物资源化利用。有机废弃物主要包括剩余污泥、隔油池废弃物、化粪池废弃物以及格栅井栅前剩余物质。

根据相关规定，运维单位应当依照法律、法规和运行维护服务合同约定，清理、处置污水处理产生的垃圾和污泥，保证处理设施正常运行。污泥处理与处置应符合减量化、无害化、资源化的原则，根据当地条件选择农村适宜的污泥处理处置方式。污泥处理建议由县级相关部门根据污水处理设施所处区域，分区域建

立污泥处理处置中心进行集中处置，处置手段宜采用自然干化、堆肥等。如近期内难以完成区域污泥处理处置中心的，也可暂时并入市政污水处理厂的污泥统一处理。

### 4.7.2 本规划推荐的污泥处理处置方式

4.7.2.1 集中式污水处理系统污泥处理方法

污水处理厂污泥处理的常用工艺有：污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水和污泥烘干或污泥焚化。既可以按上述顺序组成一个完整的处理全流程，即污泥处理的四阶段缩量：浓缩、消化、脱水和污泥干化或焚化，也可以采用其中的一部分进行组合。如果没有专用的污泥处置场地，或者外运填埋距离较长时，大型污水处理厂往往采用由浓缩、消化到脱水的污泥处理三级缩量流程。污泥消化是指污泥中的有机成分通过生化反应被矿化，产生水和二氧化碳。使污泥中有机物矿化的方法有厌氧消化和好氧消化。污泥厌氧消化是指在无氧条件下利用厌氧微生物分解代谢污泥中的有机物，产生甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2）和水（H2O）。通过厌氧消化后，污泥变为稳定的腐殖质，污泥量可减少 20～30%，其脱水性能也得到改善，同时得到可回收利用的能源物质——甲烷。好氧消化则是在外供氧的条件下，利用微生物有氧反应过程分解代谢污泥中的有机物质，使之转化为水和二氧化碳。如果没有初沉池污泥，污泥中的有机物主要来自剩余污泥的细胞物质，因此，有氧消化的本质即是微生物的内源呼吸，自身衰减。好氧消化因为要消耗大量的能源，实际生产中很少采用。小型污水处理厂延时曝气法（如氧化沟）就采用了微生物内源呼吸的原理使剩余活性污泥减量并稳定。对于城镇污水处理厂周边的村落，污泥可通过吸粪车等定期清理和收集后，送至城镇污水处理厂进行集中处理处置。对于集中式污水处理设施产生的污泥经过干化场处理后，将运至垃圾填埋场进行填埋处理，实现污泥的最终处置。污泥的最终处置应满足现行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)、《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》(CJ/T309-2009)、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)等相关要求。

本次规划结合长春新区实际情况，农村污水处理站产生的污泥将运至垃圾填埋场用作垃圾覆盖土，实现污泥的最终处置。

4.7.2.2 分户污水处理系统污泥处理方法

对于规模较小的污水处理系统，由于产生的污泥量较小，可先排放至厌氧池或化粪池，通过厌氧消化进一步减少污泥产量，定期清掏厌氧池和化粪池污泥，经过简单堆肥可直接用作农田肥料施用。

### 4.7.3 其它固体废物的处理处置方式

格栅井产生的栅渣按农村生活垃圾进行收集处理，湿地植物收割产生的枯枝烂叶应做好环卫收集，不得直接弃置在设施周围，影响周边环境。

## 4.8 验收移交

### 4.8.1 农村污水治理设施的验收

农村生活污水处理设施建设既要保证工程质量合格，也要保证出水水质达标。工程验收后，项目实施及管理部门应妥善保管竣工图等相关资料，以备查验。环保验收和运维移交应确保污水处理水质水量、工艺、规模与设计相符，设备材料完整。对生活污水处理设施建设和运维统一打包、不存在运维移交环节的，各地应因地制宜进行管理。对于项目竣工验收，应严格按照《建设项目（工程）竣工验收办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及国家标准规范等进行。竣工验收应以建制村为单位进行，分施工单位自验、业主单位预验和县级综合验收三个阶段进行。工程项目完工后，施工单位按规定自行组织验收，建制村参加、监督自验。自验合格后向建制村所在乡镇（办事处）提交预验收申请报告，业主单位（乡镇人民政府）根据施工单位申请报告，组织监理、设计、施工等单位按照工程施工及验收规范组织预验收，重点对工程质量控制资料核查、进出水水质、隐蔽工程施工记录及接户情况进行检查，同时组织部分村民代表、党员干部对管网敷设、污水收集排放、治污效果等工程质量进行群众评议，出具预验收意见。对预验过程中发现的问题，提出限期整改意见，经整改合格后，形成预验意见；预验合格后，由业主单位向县级分管部门书面提出综合验收申请，一并提交台帐资料。县级分管部门及时组织验收人员对项目进行实地综合验收。

### 4.8.2 运维移交

委托运维的农村污水治理设施应符合雨污分流治理建设标准，农村生活污水处理设施运行维护应按《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T51347-2019）《县（市）域城乡污水统筹治理导则（试行）》（建村[2014]6 号），《吉林省农村改厕和生活污水处理技术导则（试行）》《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9））及其他相关规定中的要求执行。

# 第五章 设施运行管理

## 5.1 运维管理

### 5.1.1 建立健全管理组织架构

按照设施运维管理目标，健全管理架构，落实各级管理职责，结合本地实际情况，探索建立以新区管委会、开发区管委员会为责任主体、乡镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体、运维机构为服务主体的农村生活污水处理设施“五位一体”运维管理体系。

图 5.1-1 五位一体运维管理框架图

### 5.1.2 合理确定设施运维模式

根据行政村面积、生活污水处理设施技术工艺和分布情况等，确定设施运维分区范围和管理模式。对城镇周边的村庄，鼓励采用城乡一体化运维方式，对距离县城较远且布局集中的村庄，鼓励第三方运维机构，按片区托管或总承包的方式开展运维管理服务，对所处地区偏远、布局分散、运维技术水平要求不高的村庄，可采用自行运维方式。运维管理的设施应包括处理设施和配套系统，不宜拆分管理。

### 5.1.3 完善建设和运维机制

坚持以用为本、建管并重，在规划设计阶段统筹考虑工程建设和运行维护，做到同步设计、同步建设、同步落实。明确农村生活污水处理设施产权归属和运行维护责任单位，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有监督的运行维护管理机制。鼓励有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度，提高农

户自觉参与的积极性。

### 5.1.4 制定运维管理评价与考核体系

应按照标准化运维要求制定并执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析第三方专业服务能力。

## 5.2 环境监管

### 5.2.1 建立农村生活污水监测制度

加强受益农 100 户以上和位于水环境功能较高区域的农村生活污水处理设施出水水质监测。安装监控系统及时传输监控信息，每季度检测一次，并将检测结果报新区生态环境局备案。各开发区无监测能力的可以委托有资质的单位开展监测工作，新区生态环境局委托具有相应资质的水质检测机构，按要求对污水处

理站的进、出水水质进行检测，对污水治理设施水质处理情况进行分析评价，并报长春新区生态环境局备案。建立和完善管理台账，掌握长春新区内农村生活污水处理设施分布和运行情况。为确保项目资金的合理使用，提高资金的使用效率，长春新区管理委员会将严格执行相关的资金管理规定，公开透明、规范管理、实行县级财务报账制度，加强对资金拨付的审核、监督和管理，确保专款专用。

### 5.2.2 运维管理评价结果与运维经费及考核挂钩的奖惩机制

长春新区财政根据考核结果给予适当奖补，市级财政视财力给予适当补助，并探索评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩机制。应根据重点运维对象和其它运维对象分类估算运维费用，并制定运维资金计划和使用方案。运维资金主要由长春新区财政负责，应把运行维护管理经费纳入年度预算，宜探索农村生活污水处理缴费机制，建立运维资金长效保障机制。

# 第六章 工程估算与资金筹措

## 6.1 工程估算

农村生活污水处理设施建设改造投资可参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》、《小城镇污水处理工程建设标准》等相关文件或参照同类项目进行估算。建设改造投资应根据规划目标逐村、逐年进行细化。

### 6.1.1 编制依据

(1)国家有关建设和造价管理的法律、法规和政策；

(2)中华人民共和国住房和城乡建设部《市政工程设计概算编制办法》（2011年）；

(3)《市政工程投资估算编制办法》（2007 版）；

(4)《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年）版；

(5)《农村生活污水处理项目建设与投资指南》；

(6)《小城镇污水处理工程建设标准》（建标 148-2010）；

(7)结合类似工程和项目当地实际情况。

### 6.1.2 估算编制说明

本规划的工程投资估算以规划确定的农村生活污水处理设施为依据，并结合现行规模的实际情况进行编制。本次投资估算包括北湖科技开发区、空港经济开发区和高新科技开发区，项目投资情况参照《农村生活污水处理项目建设与投资指南》，总投资共计 735.2024 万元。

## 6.2 资金筹措

### 6.2.1 资金总体情况

资金筹措一方面要将运行维护管理资金列入政府财政年度预算，另一方面要建立“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机，积极统筹好省、市、区县各级专项资金，采取上下结合、横向统筹的办法，打好政策资金“组合拳”。综合运用股权融资、债权融资等多种方式，鼓励和引导社会资本、金融资本参与农村生活污水治理设施项目的建设和运营，可以采取以奖代补、先建后补等方式给予奖补。积极探索建立农村生态补偿机制，按照“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁受益谁补偿”的原则，研究农村区域间的引态补偿力式。

### 6.2.2 资金筹措模式

采取多元化的经费筹措模式，鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，积极参与建立运维资金长效保障机制。合中央环保投资项目储备库建设要求，县域农村生活污水处理可捆绑作为单个项目纳入项目储备库，直接编制项目建议书和项目可行性研究报告。地方财政应加大对农村环境综合整治的支持力度，进一步完善污水处理设施及配套管网建设，提高污水处理率。除此之外，还可设立奖励制度，通过以奖代补的方式引导各地区加大对农村生活污水的治理力度。地方财政负责解决污水处

理设施的建设和日常运行维护所要的资金。另外，可以向村民征收少量污水治理费用，一方面提高村民的环境责任意识，另方面可对污水的收集处理设施建设及维护提供支持。在污水处理系统运行管理和维护方面，可以吸收社会资金参与投资，也可以分区为单位，采取 PPP 等模式，通过招商洽谈，可以承包给专业的第三方服务公司，由这些服务公司对设备的运行进行定期检查，监测运行状况及出水水质，地方政府则可提供专业培训，，以及对专业人员和服务公司进行资质认证和监管。

# 第七章 效益分析

农村生活污水治理设施是农村基础设施，以服务于社会为主要目的，它既是生产部门必不可少的生产条件，又是居民生活的必要条件，对国民经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的社会效益和环境效益。因此，应从系统观点出发，与人民

生活水准的提高和健康条件的改善、与工农业生产的加速发展等宏观效果结合在一起评价。本规划的实施，逐步解决长春新区农村生活污水治理问题，实现生活污水达标排放的最终目标，产生了较大的社会效益、经济效益和环境效益。

## 7.1 环境效益

通过规划的逐步实施，将在规划范围内构建科学合理的污水处理体系，实现污水收集及处理设施的合理布局与建设；通过污水管网的合理布局、规范化建设与管理，在满足处理污水量的同时全方位改进和提高长春新区水环境质量。规划的实施，将改变村庄污水无序排放的现状，阻止了污水对河道水体的污染，对周边水域的保护作用是显而易见的。作为一项重要的基础设施，污水处理设施的建设将有效地改善农村的环境条件，对改善居民生活条件、提高居民健康水平有十分重要的作用。同时，通过规划的实施，将进一步推动长春新区新农村生态建设更上一个新的台阶，为长春新区可持续发展战略和和谐社会建设将起到意义深远的作用。

本项目的环境效益主要表现在以下两个方面：

### (1)污染物减排

近期整个长春新区农村可减少污水排放量，污染物削减量，主要包括 CODcr、BOD5、NH3-N、TP、TN、SS。

### (2)环境质量改善

减少长春新区内河流沿岸生活污水直接排入污染物的总量，改善河道及周边水塘的水质，提高农村水环境质量。

## 7.2 经济效益

农村生活污水治理通过改善环境，提高环境质量水平，改善新区内水系的水质，避免和减轻污水排放对工农业生产及国民经济发展所造成的经济损失等所产生的间接经济效益将是巨大的。利用再生水灌溉农田、浇花洗车，可以减少对干净淡水资源的使用；同时也能降低脏乱差 的环境造成疾病带来的损失，增加当地的经济 效益。农村污水处理直接和当地水资源缺少情况有关系，可以这样说水资源少就必须要做污水处理。本身水资源缺少的地区，都有着节约水资源现象，但是一些水使用过后就无法二次利用。这些水没有经过处理，就二次利用可能会引起各种问题。利用污水处理设备，处理过的污水，不仅仅能够用来当中农作物灌溉，还能给牲畜饮用。并且农村环境还能够得到改善，减少疾病传染，间接减少经济损失。

## 7.3 社会效益

污水处理设施的建设是改善生态环境，保护水资源，保障人民身体健康，造福社会的环境保护工程。污水处理设施的建设将改善投资环境，吸引外资，对发展昭平的经济具有积极作用。污水处理设施的建设将改善和提高长春新区内各水系的水体水质，对预防各种传染病、公害病、提高人民健康水平，起重要作用。

农村生活污水处理设施是村庄环境综合整治作为社会主义新农村建设的重要组成，将有力地推动农村环境面貌的改观，通过实施村庄环境综合治理工程，将极大地改善村庄环境状况，提高农民生活质量，同时缩小城乡差距，并有助于促进农民传统生产、生活方式及价值观念转型，引导一种健康、文明的生产、生活消费方式，逐步提高农村居民素养，增强环境保护意识，完成构建和谐文明的新农村。

随着项目的建设与实施，以往污水未经处理就直接排入水体的现状将不复存在，生态环境、水资源从根本上得以改善和保护，居民生活用水质量显著提高，从而促进投资环境的提升，树立良好形象。

在环境保护已成为一项基本国策的今天，水污染所引发的各种问题日益受到全社会的关注与重视，甚至对社会的安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。本规划的实施，对农村实现自身发展战略，具有深远的意义和影响。

# 第八章 保障措施

## 8.1 组织保障

加强农村生活污水治理工作的组织领导。长春新区人民政府是实施主体，要将农村水环境综合整治工作纳入经济社会发展总体规划，制定切实可行的工作方案；要把农村生活污水治理工作列入地方发展重要议事日程，周密部署、强力推进。长春新区各有关部门要结合自身职能，明确工作分工，建立协调机制，加强对规划实施的指导，帮助各行政村解决规划实施过程中遇到的困难和问题，抓好工作落实。

## 8.2 资金保障

长春新区管理委员会把农村生活污水治理项目列入年度预算计划，每年安排一定数量的专项资金。坚持环保投入优先原则，新区、行政村两级都要加大对生态环境建设的投入。鼓励美丽乡村、环境优美乡镇建设。积极推行“以奖代补”，即根据各单位工作效果给予奖励形式的补助等形式。充分发挥公共财政在农村生态环境保护投入上的引导作用，鼓励和支持社会资金投向生态环境建设。各部门要统一思想，统筹安排，按照职责分工，重点解决农村环境综合整治项目的配套工程建设。

长春新区财政局负责监管农村生活污水治理工程的财政投资造价评审工作，确保财政资金的使用效益；新区发改局负责项目立项可研及批复；新区审计局负责审计监督工作，可抽查部分工程进行跟踪审计和决算审计；新区监察局负责投资人、招标人、建设单位廉政监管和监督职能部门依法依规履职；新区住建局负责投资人和工程施工招标的标前审核、项目招标代理监管、工程施工许可。其中建议长春新区管理委员会试点推行农村污水处理由政府购买服务实施第三方运行的机制，并做对应服务水平的评估。

## 8.3 政策保障

加强环保知识宣传，提高基层干部群众生态文明理念，营造全民参与农村生活污水治理的良好氛围，激发社会各界关心、支持和参与农村生活污水治理工作。制定农村生活污水治理督查考核办法，落实工作责任，严格目标管理，推动各项工作落地见效。各地各部门要加强监督指导，落实工作责任，对建设进度和

运行维护情况进行动态抽查抽检，并建立季度信息通报和年终综合评价制度，确保长春新区农村生活污水治理和长效管理工作按照时序进度稳步推进。

积极出台引导农村生活污水治理工作、促进城镇一体化污水治理的相关政策。统筹规划编制、优化城乡资源配置，从城镇一体的角度切实加强农村生活污水治理工作的力度，注重实效。

建立目标责任制，长春新区、行政村政府领导实施的目标考核。建立评比奖励机制，分解工作目标和任务，年终进行评比并召开工作总结暨表彰大会；以奖代补，对农村生活污水治理工作中表现突出的集体、个人予以表彰；建立巡回环保督导制度，每年定期抽查，并将结果报送领导小组；各分区、行政村也要建立督导制度，细化考评措施，加强监督，要把制度建设和定期考评作为促进村镇生活污水治理工作的有力措施，抓紧抓实；要明确各级工作责任，形成市考评新区、新区考评村庄的层层考评机制；要把全市开展的新农村建设示范活动与村镇生活污水治理结合起来，以此促进长春新区农村生活污水治理工作。

加强各类建设项目的管理，完善投资决策程序，建立项目公示制度，确保公开、公正、公平。实行建设项目绩效督查机制与责任追究制，制定科学的目标考核体系，加强督促检查，确保建设项目落到实处。同时最大限度地发挥广大村民的监督作用，以督促、推动工作顺利开展。

## 8.4 技术保障

农村生活污水治理设施的建设和运维管理必须要有过硬的技术力量保障，可邀请治水专家、高校教授等组成专家团队，分专业开展定向服务，为基层治水提供最有利的技术支持。在污水治理设施实施前的所有建设和提升方案、设计图纸等技术文件，均应通过专家组的评审把关，审核通过后的方案应邀请技术力量强

的公司和技术团队参与实施，有条件的地方可采取“规划、设计、施工、技术指导、运维服务”一条龙的服务模式，确保技术服务的连贯性。在治理设施的运维管理上，既要体现标准化、规范化，又要体现专业化、精细化，应加强信息技术支撑，提升运维管理水平。要加强全程质量监管，做好农村生活污水处理设施基础信息库建设，运用物联网、大数据技术建立智能管理云平台,接入“智水平台”系统，实现对农村生活污水治理设施的远程集中管理、全天候实时管理、线上线下联动管理，提高运营管理效率。根据长春新区的实际情况，在国家、省级相关技术规范的基础上，明确不同条件下的处理排放标准和相关建设标准。长春新区环境保护主管部门要加强项目设计审查，严格项目设计环节的把关。

## 8.5 建设质量保障

建立适宜的项目质量保障制度。采用成熟的技术手段，提高管网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目法人责任制，抓好建设项目工程质量；对原有污水处理不达标设施，适时改造更新，实现达标排放。抓好污水处理设施、污水收集系统建设的同时，主管部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位，落实项目法人责任制，加强日常管理和考核，抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收，不合格的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的质量责任。各乡镇做好污水工程的建设、管理和督查。

## 8.6 运行管理保障

出台长春新区农村生活污水治理设施长效管理办法和考核细则，探索并形成适合长春新区实际情况的规章制度，坚持“监管并举、重在管理”的原则，明确责任主体、因地制宜地确定运行维护管理体制、程序和实施细则，由行业主管部门牵头组织委托第三方专业公司运营，有关部门按照职责进行考核。积极推行长

春新区内的“统一规划、统一建设、统一运行、统一监管”模式，鼓励农村集体经济组织创造条件参与运营。充分运用信息化技术手段，建立污水独立处理设施管理信息系统，实现信息化管理。

## 8.7 宣传教育保障

各级政府及有关部门要充分利用广播、电视、报刊、网络等新媒体手段开展多层次、多形式的农村小康环保行动计划的舆论宣传和农村环保科普知识宣传，动员广大农民积极参与农村小康环保行动，推动建设活动的全面展开。引导农民群众树立生态文明观念，提高环境意识。开展环境保护知识和技能培训，广泛听取农民对涉及自身利益的发展规划和建设项目的意见与诉求，尊重农民的环境知情权、参与权和监督权，维护农民的环境权益。环境问题是个社会性问题，需要全社会力量共同参与，这就要求我们广大的农村基层干部群众的思想道德素质要有新的提高，树立强烈的环境意识和责任意识。在环境监管方面应当加强公众参与，邀请村民及热心农村环保事业的志愿者进行监督，将年度实施情况向社会公布，以督促、推动工作顺利开展。

长春新区、各乡镇、各村要抓出好的典型，让群众看出农村生活污水治理实实在在的好处，及时宣传报道过程中涌现出的先进典型和优秀事迹，通过树立典型，引导广大农民群众自觉保护农村生态和环境，形成良好的环境卫生和符合环境保护要求的生活、消费习惯，弘扬生态文明，发展生态文化。同时，对农村基层干部及农民群众进行环保基本知识的培训教育，让他们逐步增强环保的意识和观念，使他们懂得环境保护不光是政府及环保部门的事情，不光是管理的事情，还要从自身做起，是与每个人的切身利益密切相关的事情，形成农村生活污水治理的长效机制，百姓才能长期受益。

# 第九章	结论与建议

## 9.1 结论

为控制长春新区内水环境污染、保护水环境质量、提升各村居民居住水平、完善市政配套设施，为进一步推进农村生活污水治理工作，全面消除农村生活污水无序排放对环境污染的影响，努力实现农村生活污水应纳尽纳、应集尽集、应治尽治、达标排放。长春新区农村生活污水治理专项规划的编制是十分必要的。

### 9.1.1 规划目标

稳步推进新农村建设，提高农村生活污水的收集处理率，实现长春新区农村地区水环境的基本改善，全面解决饮用水源保护区内农村生活污水处理问题，有效恢复农村河道的自净能力，重点水域的村庄污水实现达标排放，改善农村人居环境，提升农村居民生活质量。远期治理范围村庄实现农村生活污水全部收集处

理，农村生活污水治理自然村覆盖率不低于 100%，农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户应实现应接尽接，农户受益率达到 90%，农村卫生厕所普及率达到90%，全区农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于 85%。

### 9.1.2 排水体制

至规划期末，大部分地区实现雨污分流排水体制。对于农村生活污水，根据具体情况确定，靠近污水处理厂的农村污生活水接入镇区污水管网，距离镇区较远的农村生活污水就地集中或分散处理。

### 9.1.3 规划建设

(1)长春新区农村生活污水处理总规模：分为近期、远期。

(2)污粪处理处置应以“无害化、稳定化、减量化、资源化”为根本目的，粪污经收集后，与秸秆粉碎搅拌，添加菌剂，发酵产生有机肥，最终还田。

## 9.2 建议

长春新区早期的农村生活污水建设过程中，存在设计、施工、管理以及资金分配等不够合理的因素，在提升改造和新建项目的工作中，应加强经验教训总结，争取高标准、严要求完成提升改造和新建设施的任务。为保证农村生活污水治理工作达到预期目标，在组织实施过程中，必须做好部门职责分工、落实监管责任、建立一套行之有效的工程实施办法。

(1)在本规划的指导下，进行详细规划和工程设计，以增加规划的可操作性。

(2)工程实施过程中，协调好各村发展建设与村庄污水治理工程建设，以节约工程投资和避免反复开挖路面对交通、生产及居民日常生活造成的负面影响。

(3)不断提升运维管理能力。由于基础设施普遍存在问题，设施容易发生堵塞、积水等问题，设备也普遍存在无法正常运行的问题，而运维管理工作往往只能解决表面问题，难以真正有效、到位。同步开展运维管理规划与建设规划编制，确保污水处理设施得到有效的维护管理。目前，长春新区运行管理费用不到位，运维管理工作难以有效开展。保障运维管理资金、提高运维管理质量是农村生活污水治理工作的重要环节，也是确保农村生活污水治理落到长效的重要保障。

(4)鼓励科技进步，加强对污水处理新工艺的研究，加强尾水回用和污粪处置的政策性研究，提高污水处理系统的建设、管理水平。

(5)加强农村生活污水治理的宣传与教育工作，倡导“人人都是排污者”理念，鼓励农户积极参与设施的运行维护。

(6)建议下一阶段建设主管部门制定近远期实施计划，分期、分批实施规划项目。